85-861  Bydgoszcz, ul. Glinki 144

tel.:    (052) 345 04 30,   345 04 32

fax:    (052) 345 06 30

e-mail: ztch@ztch.pl

www.ztch.pl

Firma od 1990 r.

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

- AUTOMATYKA  CHŁODNICZA

- ARMATURA  •  URZĄDZENIA

Zawory kulowe regulacyjne silnikowe VG 1000

DN = 15 do 50 mm, 2- i 3-drogowe

do glikoli, wody, pary

w chłodnictwie, klimatyzacji, ciepłownictwie

firmy Johnson Controls

Zmodernizowany typoszereg zaworów

- Lepsza regulacja temperatury

- Niższe koszty inwestycyjne

- Także dla chłodziw o temperaturach ujemnych

- Duża rozpiętość regulowanej wydajności – ponad 500:1

- Temperatura medium: -30 do 140°C, PN 40 bar

- Współczynniki kv od 1 do 63 m/h3 i

21 kombinacji DN rury i kv zaworu

● Zawory 2-drogowe:

- regulacyjne, z charakterystyką przepływu stałoprocentową

- załącz/wyłącz

● Zawory 3-drogowe:

- mieszające, ze stałoprocentową charakterystyką przepływu

głównego i liniową na obejściu

- przełączne (2-położeniowe)

● Napędy silnikowe bez i ze sprężyną powrotną

● Sygnał sterujący:

0 do 10 V

0 do 20 mA

3-punktowy (przyrostowy)

załącz/wyłącz

● Sygnał sprzężenia zwrotnego

● Wyłączniki krańcowe

● Zasilanie napędu: 24 VAC, 230 VAC

● Temperatura otoczenia: od –20 do 50°C, zależnie od typu

● Wilgotność 5..95%, bez kondensacji

● Przyłącza gwintowe DN = ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”

- gwint wewnętrzny rurowy walcowy brytyjski BSPP

-         gwint wewnętrzny stożkowy amerykański NPT

MATERIAŁY

- Korpusy zaworów z odkuwek mosiężnych

- Kula z chromowanego mosiądzu lub stali nierdzewnej

- Trzpień  z niklowanego mosiądzu lub stali nierdzewnej

- Wsporniki napędu z tworzywa lub aluminium

 2005-2007 ZTCh  Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                                       T245/01/05  30.01.07